河北经贸大学实验项目一览表

| 实验序号 | 1 | 实验项目 |  |  | 等外水准测量 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属实验课程 | 工程测量学 |  |  |  | 专业名称 | 工程管理 |  |  |  |  |  |
| 所在实验室 | 工程管理实验室 |  |  |  | 实验类别 |  | 实验要求 |  |  |  |  |
| 计划学时数 | 6 | 实验类型 |  |  | 验证型 | 每组人数 | 4~5 | 组数 |  |  |  |
| 面向专业 | 工程管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验目的 | 熟悉光学水准仪仪器构造；练习水准仪的操作步骤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验原理 | 光学水准仪成像原理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本描述 | 水准仪的使用包括仪器的安置、粗略整平、瞄准水准尺、精平和读数等操作步骤。 一、安置水准仪 打开三脚架并使高度适中，目估使架头大致水平，检查脚架腿是否安置稳固，脚架伸缩螺旋是否拧紧，然后打开仪器箱取出水准仪，置于三脚架头上用连接螺旋将仪器牢固地固连在三脚架头上。 二、粗略整平 粗平是借助圆水准器的气泡居中，使仪器竖轴大致铅垂，从而视准轴粗略水平。在整平的过程中，气泡的移动方向与左手大拇指运动的方向—致。 三、瞄准水准尺 首先进行目镜对光，即把望远镜对着明亮的背景，转动目镜对光螺旋，使十字丝清晰。再松开制动螺旋，转动望远镜，用望远镜筒上的照门和准星瞄准水准尺，拧紧制动螺旋。然后从望远镜中观察；转动物镜对光螺旋进行对光，使目标清晰，再转动微动螺旋，使竖丝对准水准尺。 四、精平与读数 眼睛通过位于目镜左方的符合气泡观察窗看水准管气泡，右手转动微倾螺旋，使气泡两端的像吻合，即表示水准仪的视准轴已精确水平。这时，即可用十字丝的中丝在尺上读数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验指导书 | 《工程测量实验报告及指导书》西南交通大学出版社 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考试方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要实验设备 | 自制设备 |  |  |  |  | 10万元以上设备 |  |  |  |  |  |
|  | 仪器名称 |  |  | 型号规格 |  | 数量 | 单价 |  | 设备性质 |  |  |
|  | 水准仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水准尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要实验材料 | 一次性材料 |  |  | 非一次性材料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料名称 |  |  | 型号规格 |  | 数量 | 单位 |  | 消耗额 |  | 材料性质 |

河北经贸大学实验项目一览表

| 实验序号 | 2 | 实验项目 |  |  | 熟悉水准仪 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属实验课程 | 工程测量学 |  |  |  | 专业名称 | 工程管理 |  |  |  |  |  |
| 所在实验室 | 工程管理实验室 |  |  |  | 实验类别 |  | 实验要求 |  |  |  |  |
| 计划学时数 | 2 | 实验类型 |  |  | 验证型 | 每组人数 | 4~5 | 组数 |  |  |  |
| 面向专业 | 工程管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验目的 | 练习等外水准测量的观测、记录、计算与检核的方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验原理 | 水准测量原理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本描述 | 利用水准仪提供的水平视线对竖立在两点之间的水准尺进行观测 ，并通过其中一个点（M点）的高程推算另一个点(N点)的高程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验指导书 | 《工程测量实验报告及指导书》西南交通大学出版社 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考试方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要实验设备 | 自制设备 |  |  |  |  | 10万元以上设备 |  |  |  |  |  |
|  | 仪器名称 |  |  | 型号规格 |  | 数量 | 单价 |  | 设备性质 |  |  |
|  | 水准仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水准尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要实验材料 | 一次性材料 |  |  | 非一次性材料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料名称 |  |  | 型号规格 |  | 数量 | 单位 |  | 消耗额 |  | 材料性质 |

河北经贸大学实验项目一览表

| 实验序号 | 3 | 实验项目 |  |  | 熟悉经纬仪 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属实验课程 | 工程测量学 |  |  |  | 专业名称 | 工程管理 |  |  |  |  |  |
| 所在实验室 | 工程管理实验室 |  |  |  | 实验类别 |  | 实验要求 |  |  |  |  |
| 计划学时数 | 2 | 实验类型 |  |  | 验证型 | 每组人数 | 4~5 | 组数 |  |  |  |
| 面向专业 | 工程管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验目的 | 了解J6级经纬仪的基本构造及其主要部件的名称及作用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验原理 | 经纬仪成像原理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本描述 | 经纬仪是测量角度的仪器，它虽也兼有其他功能，但主要是用来测角。 一、对中整平装置 该装置包括三脚架，垂球或光学对中器，脚螺旋，圆水准器及管水准器。 二、照准装置 经纬仪的照准装置又称照准部，它包括望远镜，横轴及其支架，竖轴和控制望远镜及照准部旋转的制动和微动螺旋。 三、读数装置 经纬仪的读数装置包括度盘、读数显微镜及测微器等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验指导书 | 《工程测量实验报告及指导书》西南交通大学出版社 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考试方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要实验设备 | 自制设备 |  |  |  |  | 10万元以上设备 |  |  |  |  |  |
|  | 仪器名称 |  |  | 型号规格 |  | 数量 | 单价 |  | 设备性质 |  |  |
|  | 经纬仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 花杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要实验材料 | 一次性材料 |  |  | 非一次性材料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料名称 |  |  | 型号规格 |  | 数量 | 单位 |  | 消耗额 |  | 材料性质 |

河北经贸大学实验项目一览表

| 实验序号 | 4 | 实验项目 |  |  | 经纬仪水平角度测量 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属实验课程 | 工程测量学 |  |  |  | 专业名称 | 工程管理 |  |  |  |  |  |
| 所在实验室 | 工程管理实验室 |  |  |  | 实验类别 |  | 实验要求 |  |  |  |  |
| 计划学时数 | 6 | 实验类型 |  |  | 验证型 | 每组人数 | 4~5 | 组数 |  |  |  |
| 面向专业 | 工程管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验目的 | 练习经纬仪的对中、整平、瞄准与读数的方法，并掌握基本操作要领；掌握水平角度测量技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验原理 | 水平角度测量原理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验指导书 | 《工程测量实验报告及指导书》西南交通大学出版社 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考试方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要实验设备 | 自制设备 |  |  |  |  | 10万元以上设备 |  |  |  |  |  |
|  | 仪器名称 |  |  | 型号规格 |  | 数量 | 单价 |  | 设备性质 |  |  |
|  | 经纬仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 花杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要实验材料 | 一次性材料 |  |  | 非一次性材料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料名称 |  |  | 型号规格 |  | 数量 | 单位 |  | 消耗额 |  | 材料性质 |

河北经贸大学实验项目一览表

| 实验序号 | 5 | 实验项目 |  |  | 经纬仪竖直度测量 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属实验课程 | 工程测量学 |  |  |  | 专业名称 | 工程管理 |  |  |  |  |  |
| 所在实验室 | 工程管理实验室 |  |  |  | 实验类别 |  | 实验要求 |  |  |  |  |
| 计划学时数 | 4 | 实验类型 |  |  | 验证型 | 每组人数 | 4~5 | 组数 |  |  |  |
| 面向专业 | 工程管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验目的 | 练习经纬仪的对中、整平、瞄准与读数的方法，并掌握基本操作要领；掌握竖直角度测量技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验原理 | 竖直角度测量原理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验指导书 | 《工程测量实验报告及指导书》西南交通大学出版社 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考试方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要实验设备 | 自制设备 |  |  |  |  | 10万元以上设备 |  |  |  |  |  |
|  | 仪器名称 |  |  | 型号规格 |  | 数量 | 单价 |  | 设备性质 |  |  |
|  | 经纬仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 花杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要实验材料 | 一次性材料 |  |  | 非一次性材料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料名称 |  |  | 型号规格 |  | 数量 | 单位 |  | 消耗额 |  | 材料性质 |

河北经贸大学实验项目一览表

| 实验序号 | 6 | 实验项目 |  |  | 距离测量 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属实验课程 | 工程测量学 |  |  |  | 专业名称 | 工程管理 |  |  |  |  |  |
| 所在实验室 | 工程管理实验室 |  |  |  | 实验类别 |  | 实验要求 |  |  |  |  |
| 计划学时数 | 4 | 实验类型 |  |  | 验证型 | 每组人数 | 4~5 | 组数 |  |  |  |
| 面向专业 | 工程管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验目的 | 掌握钢尺量距的一般方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验原理 | 水平距离测量原理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本描述 | 1．钢尺量距一般方法：平坦地面的丈量工作，需由A至B沿地面逐个标出整尺段位置，丈量B端不足整尺段的余长，完成往测。 2．为了检核和提高测量精度，还应由B点按同样的方法量至A点，称为返测。以往、返丈量距离之差的绝对值¦ΔD¦ 与往返测距离平均值D平均之比并化成分子是1的形式，即相对误差来衡量测距的精度。若精度符合要求，则取往返测量的平均值作为A、B两点的水平距离。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验指导书 | 《工程测量实验报告及指导书》西南交通大学出版社 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考试方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要实验设备 | 自制设备 |  |  |  |  | 10万元以上设备 |  |  |  |  |  |
|  | 仪器名称 |  |  | 型号规格 |  | 数量 | 单价 |  | 设备性质 |  |  |
|  | 钢卷尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 花杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测钎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要实验材料 | 一次性材料 |  |  | 非一次性材料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料名称 |  |  | 型号规格 |  | 数量 | 单位 |  | 消耗额 |  | 材料性质 |

河北经贸大学实验项目一览表

| 实验序号 | 7 | 实验项目 |  |  | 误差分析 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属实验课程 | 工程测量学 |  |  |  | 专业名称 | 工程管理 |  |  |  |  |  |
| 所在实验室 | 工程管理实验室 |  |  |  | 实验类别 |  | 实验要求 |  |  |  |  |
| 计划学时数 | 4 | 实验类型 |  |  | 验证型 | 每组人数 | 4~5 | 组数 |  |  |  |
| 面向专业 | 工程管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验目的 | 掌握误差传播规律 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验原理 | 误差传播原理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本描述 | 测量误差的基本概念，测量 误差产生的原因，测量误差的特性及分类，测量误差的数据处理方法及如 何获得测量结果等内容。 绝对误差 相对误差 随机误差 系统误差 中误差 最或是值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验指导书 | 《工程测量实验报告及指导书》西南交通大学出版社 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考试方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要实验设备 | 自制设备 |  |  |  |  | 10万元以上设备 |  |  |  |  |  |
|  | 仪器名称 |  |  | 型号规格 |  | 数量 | 单价 |  | 设备性质 |  |  |
| 主要实验材料 | 一次性材料 |  |  | 非一次性材料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料名称 |  |  | 型号规格 |  | 数量 | 单位 |  | 消耗额 |  | 材料性质 |

河北经贸大学实验项目一览表

| 实验序号 | 8 | 实验项目 |  |  | 全站仪测量（导线测量） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属实验课程 | 工程测量学 |  |  |  | 专业名称 | 工程管理 |  |  |  |  |  |
| 所在实验室 | 工程管理实验室 |  |  |  | 实验类别 |  | 实验要求 |  |  |  |  |
| 计划学时数 | 6 | 实验类型 |  |  | 验证型 | 每组人数 | 4~5 | 组数 |  |  |  |
| 面向专业 | 工程管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验目的 | 了解全站仪的基本构造及其主要部件的名称及作用；分组测量一条单导线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验原理 | 导线测量原理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本描述 | 在地面上选定一系列点连成折线，在点上设置测站，然后采用测边、测角方式来测定这些点的水平位置的方法。设站点连成的折线称为导线，设站点称为导线点。测量每相邻两点间距离和每一导线点上相邻边间的夹角，从一起始点坐标和方位角出发，用测得的距离和角度依次推算各导线点的水平位置。 （全站仪主要构造） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验指导书 | 《工程测量实验报告及指导书》西南交通大学出版社 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考试方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要实验设备 | 自制设备 |  |  |  |  | 10万元以上设备 |  |  |  |  |  |
|  | 仪器名称 |  |  | 型号规格 |  | 数量 | 单价 |  | 设备性质 |  |  |
| 主要实验材料 | 一次性材料 |  |  | 非一次性材料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料名称 |  |  | 型号规格 |  | 数量 | 单位 |  | 消耗额 |  | 材料性质 |